User

Manual

使用文档

UT70USB测试仪上位机二次开发库

ATK-UT70DLL使用说明文档

修订历史

| 版本 | 日期 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2024/02/02 | 第一次发布 |

正点原子

广州市星翼电子科技有限公司

目  录

1说明	1

2 工程简介	1

2.1 开发环境	1

3 使用说明	1

3.1 实例化类	1

3.2 设备连接状态	1

3.3 设备连接或者断开	1

3.4 Pin包	2

3.5 获取设备版本信息	2

3.6 设备UI	2

3.7 帧率设置	4

3.8 重置电量计数统计	5

3.9 电压电流数据上传	5

3.10 快充协议	6

4 源码示例	10

5 其他	14

1说明

ATK-UT70DLL.dll是配套正点原子产品UT70数控电源使用的，用户可以利用动态库来自定义开发UT70数控电源配套上位机.本文档使用使用示例为C#工程的示例。本文档中以下出现动态库或者本库都是指ATK-UT70DLL.dll

2 工程简介

2.1 开发环境

系统：windows10

环境：.net framework

语言：C#

开发工具：Microsoft Visual Studio 2019

图2.2.1

3 使用说明

3.1 实例化类

ATKUT70 ut70 = new ATKUT70();   //初始化 UT70设备操作类

3.2 设备连接状态

/// <summary>

/// 设备的连接状态 true是连接

/// </summary>

public bool ConnState

3.3 设备连接或者断开

/// <summary>

/// 连接设备

/// </summary>

/// <returns></returns>

public bool ConnDev()

/// <summary>

/// 断开连接

/// </summary>

public void Disconnect()

3.4 Pin包

/// <summary>

/// 发送pin

/// </summary>

/// <param name="val">默认1  调用无需传入参数</param>

/// <returns></returns>

public bool Pin(byte val=1)

3.5 获取设备版本信息

/// <summary>

/// 获取设备版本信息

/// </summary>

public bool GetDevVer()

/// <summary>

/// 设备序列号上传

/// byte 设备硬件版本

/// string 设备序列号，设备得唯一标识号

/// </summary>

public event Action<byte,string> DevSNEvent;

3.6 设备UI

/// <summary>

/// 获取设备的UI编号

/// </summary>

public bool GetDevUI()

/// <summary>

/// 设置 切换设备得UI界面

/// </summary>

/// <param name="devUI"></param>

/// <returns></returns>

public bool SetDevUI(DevUI devUI)

/// <summary>

/// 设备界面

/// </summary>

public enum DevUI :byte{

/// <summary>

/// 基本测量

/// </summary>

NORMAL=0,

/// <summary>

/// 波形显示

/// </summary>

WAVEFORM=1,

/// <summary>

/// 数据记录

/// </summary>

DATALOG=2,

/// <summary>

/// 功能应用

/// </summary>

FUNUSE=3,

/// <summary>

/// 手动触发

/// </summary>

MANUAL=4,

/// <summary>

/// 自动检测

/// </summary>

AUTO = 5,

/// <summary>

/// 监控模式

/// </summary>

MONITOR=11,

/// <summary>

/// 线阻模式

/// </summary>

LINER=18,

/// <summary>

/// DASH检测

/// </summary>

DASHCHECK=19,

/// <summary>

/// EMARKER检测

/// </summary>

EMARKERCHECK=20,

/// <summary>

/// 设置

/// </summary>

SETFACE=29,

OTHER=0xFF,

}

3.7 帧率设置

/// <summary>

/// 获取设备上传频率信息

/// </summary>

public bool GetFrequency()

/// <summary>

/// 设备帧率信息上传

/// </summary>

public event Action<Frequency> FrequencyEvent;

/// <summary>

/// 设置设备频率

/// </summary>

/// <param name="frequency">设备帧率</param>

public void SetFrequency(Frequency frequency)

/// <summary>

/// 设备数据上传帧率

/// </summary>

public enum Frequency : byte

{

_4SPS,

_10SPS,

_50SPS,

_200SPS,

_500SPS,

_1000SPS,

Err,

}

3.8 重置电量计数统计

/// <summary>

/// 重置电量计数

/// </summary>

public void ResteAH()

3.9 电压电流数据上传

/// <summary>

/// 接收到电压电流数据 事件接口

/// </summary>

public event Action<List<CVDataModel>> ReceCVDataEvent;

/// <summary>

/// 电压电流数据上传模型

/// </summary>

public class CVDataModel : EventArgs

{

float v;            //电压

float i;            //电流

float dp;           //d+

float dm;           //d-

float r;            //电阻

float p;            //功率

float wh;           //能量

float ah;           //电量

/// <summary>

/// 电压

/// </summary>

public float V { get => v; set => v = value; }

/// <summary>

/// 电流

/// </summary>

public float I { get => i; set => i = value; }

/// <summary>

/// D+

/// </summary>

public float Dp { get => dp; set => dp = value; }

/// <summary>

/// D-

/// </summary>

public float Dm { get => dm; set => dm = value; }

/// <summary>

/// 电阻

/// </summary>

public float R { get => r; set => r = value; }

/// <summary>

/// 功率

/// </summary>

public float P { get => p; set => p = value; }

/// <summary>

/// 能量

/// </summary>

public float Wh { get => wh; set => wh = value; }

/// <summary>

/// 电量

/// </summary>

public float AH { get => ah; set => ah = value; }

}

3.10 快充协议

/// <summary>

/// 设置FCP

/// </summary>

/// <param name="fcp"></param>

public void SetProtocol_FCP(FCP fcp)

/// <summary>

/// 设置QC2

/// </summary>

/// <param name="qc2"></param>

public void SetProtocol_QC2(QC2 qc2)

/// <summary>

/// 设置QC3

/// </summary>

/// <param name="qc3"></param>

public void SetProtocol_QC3(QC3 qc3)

/// <summary>

/// 设置SCP

/// </summary>

/// <param name="scp"></param>

public void SetProtocol_SCP(SCP scp)

/// <summary>

/// 设置PD

/// </summary>

/// <param name="pd"></param>

public void SetProtocol_PD(PD pd)

/// <summary>

/// 设置AFC

/// </summary>

/// <param name="afc"></param>

public void SetProtocol_AFC(AFC afc)

/// <summary>

/// 自动检测快充协议

/// </summary>

public bool AutoDetectionProtocol()

public enum FCP

{

FCP_5V,

FCP_9V,

FCP_12V,

}

public enum QC2

{

QC2_5V,

QC2_9V,

QC2_12V,

QC2_20V,

}

public enum QC3

{

QC3_200MVL,

QC3_200MVR,

}

public enum SCP

{

SCP_20MVL,

SPC_20MVR,

}

public enum PD

{

PD_5V,

PD_9V,

PD_12V,

PD_15V,

PD_20V,

PD_28V,

PD_PPSL,

PD_PPSR,

}

public enum AFC

{

AFC_5V,

AFC_9V,

AFC_12V

}

/// <summary>

/// 快充协议上传

/// FastChargeType 协议类型

/// 值

/// </summary>

public event Action<FastChargeType, int> FastChargeEvent;

获取快充是否支持某个电压操作 （int & VoltageParameter.FAST_CHARGE_PROTOCOL_5V)） > 0 true支持，false不支持

public class VoltageParameter

{

/*

各种协议所支持的对应电压操作范围

*/

public const int FAST_CHARGE_PROTOCOL_5V = 0x00000080;

public const int FAST_CHARGE_PROTOCOL_6V = 0x00000100;

public const int FAST_CHARGE_PROTOCOL_7V = 0x00000200;

public const int FAST_CHARGE_PROTOCOL_8V = 0x00000400;

public const int FAST_CHARGE_PROTOCOL_9V = 0x00000800;

public const int FAST_CHARGE_PROTOCOL_10V = 0x00001000;

public const int FAST_CHARGE_PROTOCOL_11V = 0x00002000;

public const int FAST_CHARGE_PROTOCOL_12V = 0x00004000;

public const int FAST_CHARGE_PROTOCOL_15V = 0x00008000;

public const int FAST_CHARGE_PROTOCOL_16V = 0x00010000;

public const int FAST_CHARGE_PROTOCOL_18V = 0x00020000;

public const int FAST_CHARGE_PROTOCOL_20V = 0x00040000;

public const int FAST_CHARGE_PROTOCOL_25V = 0x00080000;

public const int FAST_CHARGE_PROTOCOL_28V = 0x00100000;

public const int FAST_CHARGE_PROTOCOL_30V = 0x00200000;

public const int FAST_CHARGE_PROTOCOL_36V = 0x00400000;

public const int FAST_CHARGE_PROTOCOL_48V = 0x00800000;

/// <summary>

/// QC3 SCP PD 里面的加减对应数据位

/// </summary>

public const int FAST_CHARGE_PROTOCOL_PPSI = 0x01000080;

}

/// <summary>

/// 快充协议说明上传

/// bool  协议是否检测正常，可用，true正常

/// string  协议检测得描述信息

/// </summary>

public event Action<FastChargeType, bool, string> FastChargeDescEvent;

public enum FastChargeType : byte {

BC1_2 = 0,

QC2,

QC3,

FCP,

SCP,

AFC,

PE1,

PE2,

VOOC,

PD,

DASH,

EMarker,

VFCP,

APPLE2_4,

Err = 0xff,

}

4 源码示例

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading;

using ATK_UT70DLL;

namespace ATK_UT70Demo

{

class Program

{

static ATKUT70 ut70 = null;                             //UT70设备操作类

static void Main(string[] args)

{

ut70 = new ATKUT70();   //初始化 UT70设备操作类

ut70.PinEvent += OnPinEvent;                        //pin

ut70.DevSNEvent += OnDevSNEvent;                    //设备序列号，硬件版本等

ut70.DevUIChanageEvent += OnDevUIChanageEvent;      //设备的UI界面信息上传

ut70.FastChargeEvent += OnFastChargeEvent;          //快充协议上传

ut70.FastChargeDescEvent += OnFastChargeDescEvent;      //快充协议说明上传

ut70.FrequencyEvent += OnFrequencyEventEvent;           //帧率信息

ut70.ReceCVDataEvent += OnReceCVDataEvent;         //电压电流数据接收事件

ut70.ResteAH();         //重置电量 能量计数 将电量计数清0 重新开始计算

ut70.ConnDev();        //连接设备

if (!ut70.ConnState)

{

Console.WriteLine("设备未连接");

Console.ReadKey();

return;

}

//ut70.Pin(0);                            //pin设备 ，设备通讯状态

// ut70.GetDevVer();                       //获取设备版本

//ut70.GetDevUI();                        //获取设备屏幕UI界面

//ut70.SetDevUI(DevUI.NORMAL);            //设置设备的UI界面

//ut70.SetFrequency(Frequency._4SPS);     //设置频率

//ut70.GetFrequency();                    //获取频率

//ut70.SetProtocol_PD(PD.PD_5V);          //设置协议

//ut70.AutoDetectionProtocol();           //自动检测快充协议

//ut70.Disconnect();

Console.ReadKey();

}

/// <summary>

/// 电压电流数据

/// </summary>

/// <param name="cVDatas"></param>

static void OnReceCVDataEvent(List<CVDataModel> cVDatas)

{

for (int i = 0; i < cVDatas.Count; i++)

{

Console.Write("电压：" + cVDatas[i].V);

Console.Write("\t电流：" + cVDatas[i].I);

Console.Write("\tDp：" + cVDatas[i].Dp);

Console.Write("\tDm：" + cVDatas[i].Dm);

Console.Write("\tR：" + cVDatas[i].R);

Console.Write("\t电量：" + cVDatas[i].Wh);

Console.Write("\t能量：" + cVDatas[i].AH);

}

Console.WriteLine("");

}

/// <summary>

/// pin

/// </summary>

/// <param name="pin"></param>

static void OnPinEvent(bool pin)

{

Console.WriteLine("通讯Pin：" + pin);

}

/// <summary>

/// 设备SN

/// </summary>

static void OnDevSNEvent(byte ver, string devsn)

{

Console.WriteLine("硬件版本：" + "V" + (ver / 10f).ToString("0.0"));

Console.WriteLine("设备SN：" + devsn);

}

//设备UI改变后设备回传信息

static void OnDevUIChanageEvent(DevUI devUI)

{

Console.WriteLine("设备的UI:" + devUI);

}

/// <summary>

/// 快充协议上传

/// </summary>

/// <param name="type"></param>

/// <param name="value"></param>

static void OnFastChargeEvent(FastChargeType type, int value)

{

Console.WriteLine("协议类型：" + type);

Console.WriteLine("是否支持 5V  " + ((value & VoltageParameter.FAST_CHARGE_PROTOCOL_5V) > 0));

Console.WriteLine("是否支持 9V  " + ((value & VoltageParameter.FAST_CHARGE_PROTOCOL_9V) > 0));

Console.WriteLine("是否支持 12V  " + ((value & VoltageParameter.FAST_CHARGE_PROTOCOL_12V) > 0));

Console.WriteLine("是否支持 20V  " + ((value & VoltageParameter.FAST_CHARGE_PROTOCOL_20V) > 0));

/*采用类似方式，逐个算出当前协议是否支持某个电压操作*/

}

/// <summary>

/// 快充协议说明上传

/// </summary>

/// <param name="type"></param>

/// <param name="success"></param>

/// <param name="info"></param>

static void OnFastChargeDescEvent(FastChargeType type, bool success, string info)

{

Console.WriteLine("协议类型:" + type);

Console.WriteLine("协议解析结果："+success);

Console.WriteLine("协议信息："+info);

}

///频率上传

static void OnFrequencyEventEvent(Frequency frequency)

{

Console.WriteLine("频率"+frequency);

}

static string ByteToHexStr(byte[] by)

{

StringBuilder sb = new StringBuilder();

for (int i = 0; i < by.Length; i++)

{

sb.Append(by[i].ToString("X2") + " ");//小写

}

return sb.ToString();

}

}

}

5 其他

- 购买地址：

天猫：https://zhengdianyuanzi.tmall.com

淘宝：https://openedv.taobao.com

- 资料下载

模块资料下载地址：http://www.openedv.com/docs/index.html（更新模块地址，找运营要）

- 技术支持

公司网址	：www.alientek.com

技术论坛	：http://www.openedv.com/forum.php

在线教学	：www.yuanzige.com

B站视频	：https://space.bilibili.com/394620890

传真：020-36773971

电话：020-38271790